PROJET CERBÈRE

Tableau de Justification des Choix Matériels et Logiciels

BTS CIEL Option IR — Lycée Joseph Gaillard, Martinique — Session 2026

| Composant / Logiciel | Modèle / Référence | Quantité | Justification du choix | Alternatives rejetées |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ▶ MATÉRIEL |  |  |  |  |
| Raspberry Pi 4 (4GB) | RPi 4 Model B | 3 | Imposé par le cahier des charges. Puissant (ARM Cortex-A72, 4GB RAM), compatible GPIO, réseau Gigabit, port CSI caméra. Permet d'exécuter Python, Apache, MySQL sur un seul SBC. | Arduino (trop limité pour serveur web+BDD) / RPi 3B+ (performances I/O plus faibles) |
| Capteur PIR HC-SR501 | HC-SR501 | 1 | Détection passive de présence humaine par infrarouge thermique. Portée 3-7m, angle 120°, sortie TTL directement lisible sur GPIO. Faible consommation (<100µA veille). Prix très accessible (3,50€). | Ultrasons HC-SR04 (angles morts, sensible vibrations) / Radar RCWL-0516 (faux positifs, coût plus élevé) / IR Sharp (portée courte, coût plus élevé) |
| Module RFID RC522 | NXP MFRC522 | 1 | Lecture/écriture badges 13,56 MHz (ISO 14443A/MIFARE). Interface SPI rapide, bibliothèque Python MFRC522 bien documentée, compatible 3.3V GPIO du RPi. Taux de lecture ≥98%. Prix très bas (2,40€). | Module PN532 (plus cher, I2C moins rapide) / Lecteur RFID 125kHz (moins sécurisé, technologie plus ancienne) |
| Badges RFID Mifare S50 | Mifare Classic 1K | Lot 10 | Standard RFID largement répandu (13,56 MHz). UID unique par badge, compatible RC522. Robustes (format carte ISO 7816). Possibilité de stocker données chiffrées sur le badge. | Badges 125kHz EM4100 (moins sécurisés, pas de chiffrement) / Badges NFC (plus chers, sur-dimensionnés pour ce besoin) |
| Caméra Raspberry Pi v2 | Camera Module v2 (8MP) | 1 | Imposée par le cahier des charges. Interface CSI dédiée, latence très faible, pilotes natifs Raspberry Pi OS. Résolution 8MP suffisante pour identification visuelle. Bibliothèque picamera2 stable. | Caméra USB (latence plus élevée, pas de port CSI dédié) / Caméra IP (coût élevé, complexité réseau) |
| Gâche électrique 12V | Gâche fail-secure 12V | 1 | Imposée par le cahier des charges. Mode fail-secure : reste fermée sans alimentation (sécurité passive). Commande par relais depuis RPi2. Résistante aux effets mécaniques répétés. | Gâche 24V (nécessiterait alimentation supplémentaire) / Serrure motorisée (plus complexe, plus chère) |
| Ventouse magnétique 12V (180kg) | Ventouse 12V 180kg | 1 | Imposée par le cahier des charges. Force de retenue 180kg adaptée à une porte de laboratoire. Commande simple (relais ON/OFF), alimentation 12V mutualisée avec la gâche. | Ventouse 60kg (force insuffisante pour porte lourde) / Ventouse 300kg (surdimensionnée, coût plus élevé) |
| Module relais 2 canaux | Relais 5V optocouplé | 2 | Isolation galvanique entre le circuit logique 3.3V/5V du RPi et les circuits de puissance 12V. Protection contre les surtensions. Commande directe depuis GPIO. Standard industriel fiable. | MOSFET discret (montage plus complexe, moins sûr pour débutant) / Relais SSR (plus cher, surdimensionné) |
| Switch Gigabit Ethernet | Switch 5 ports GE | 1 | Fourni par l'établissement. Liaison filaire stable et sécurisée entre les 3 RPi. Débit Gigabit pour transfert photos et requêtes API sans latence perceptible. Réseau isolé 192.168.100.0/24. | WiFi (interférences, latence variable, problèmes de sécurité) / Switch Fast Ethernet (100Mbps suffisant mais moins futur-proof) |
| Cartes microSD 64GB Cl.10 | SanDisk Ultra 64GB | 3 | Stockage OS et données pour chaque RPi. Classe 10 (≥10 MB/s) pour démarrage rapide et I/O base de données fluides. 64GB largement suffisant pour OS Raspberry Pi OS + logs + photos. | 16GB (risque saturation BDD+photos) / SSD USB (optionnel, coût supplémentaire de 55€) |
| ▶ LOGICIELS |  |  |  |  |
| Raspberry Pi OS Lite (Debian 11) | OS RPi1 & RPi2 | 2 RPi | OS officiel optimisé pour Raspberry Pi, version Lite sans interface graphique pour économiser ressources. Noyau Linux avec support GPIO natif, SPI (RFID), CSI (caméra). Bibliothèques Python pré-installées. | Ubuntu Server (moins optimisé RPi, mises à jour plus lourdes) / Arch Linux ARM (configuration complexe) |
| Raspberry Pi OS (Desktop) | OS RPi3 (Serveur) | 1 RPi | Version desktop sur le serveur central pour faciliter l'administration locale. Supporte Apache, MySQL, PHP nativement via apt. Stable et maintenu par Raspberry Pi Foundation. | Windows 10 IoT (non-libre, incompatible contraintes projet) / FreeBSD (moins de bibliothèques Python) |
| Python 3.9+ | Scripts GPIO / métier | RPi1 & RPi2 | Langage imposé par le projet. Bibliothèques GPIO (RPi.GPIO), RFID (MFRC522), caméra (picamera2), réseau (requests) disponibles et bien documentées. Syntaxe claire, idéal pour code événementiel capteurs. | C/C++ (compilation requise, développement plus long) / Node.js (bibliothèques GPIO moins matures) |
| MySQL 8.0 | SGBD | RPi3 | Imposé par le cahier des charges. SGBD relationnel robuste, support InnoDB (transactions, clés étrangères), procédures stockées, triggers. Adapté gestion utilisateurs, logs accès, badges RFID. Compatible Python et PHP. | PostgreSQL (plus lourd pour RPi, moins d'intégration PHP) / SQLite (pas de gestion multi-connexions réseau) |
| MySQL Workbench | Outil conception BDD | Poste développeur | Imposé par le cahier des charges. Interface graphique pour modélisation MCD/MLD, création scripts SQL, requêtes visuelles. Export automatique des scripts CREATE TABLE. | PHPMyAdmin (admin web uniquement, pas de modélisation) / DBeaver (non imposé) |
| Apache 2.4 | Serveur web | RPi3 | Serveur web le plus documenté, partie du stack LAMP imposé. Configuration .htaccess, support PHP natif via mod_php, configuration Virtual Hosts pour séparer frontend et API. | Nginx (configuration plus complexe pour PHP) / Lighttpd (moins documenté, moins de modules) |
| PHP 8.1 | Backend API REST | RPi3 | Partie du stack LAMP imposé. Génère l'API REST (JSON), gère authentification JWT, connexion MySQL via PDO. Performance satisfaisante pour le volume de requêtes du projet. | Python Flask (possible mais hors stack imposé) / Node.js Express (non imposé, infrastructure différente) |
| HTML5 / CSS3 / JavaScript | Interface web admin | RPi3 (front) | Standards web universels, aucune dépendance externe imposée. Interface responsive accessible depuis n'importe quel navigateur du réseau local. JavaScript pour appels AJAX vers l'API REST. | Vue.js / React (complexité supplémentaire non nécessaire pour un admin BTS) / Angular (trop lourd) |
| JWT (JSON Web Tokens) | Authentification API | RPi3 | Standard d'authentification stateless. Token signé (HS256) envoyé à chaque requête API. Pas de session côté serveur (économie mémoire). Expiration configurable. Compatible avec interface web et mobile. | Sessions PHP (stateful, moins adapté API REST) / Basic Auth HTTP (moins sécurisé) |
| RPi.GPIO / MFRC522 / picamera2 | Bibliothèques Python | RPi1 & RPi2 | RPi.GPIO : contrôle officiel des broches GPIO. MFRC522 : pilotage du lecteur RFID RC522 via SPI. picamera2 : API moderne pour la caméra CSI. Toutes gratuites, open-source, bien maintenues. | WiringPi (obsolète, plus maintenu) / Alternatives propriétaires (coût, dépendance fournisseur) |
| PlantUML / Draw.io | Documentation UML/SysML | Poste développeur | Génération de diagrammes UML (cas d'utilisation, séquence, déploiement, blocs SysML) à partir de code texte. Versioning possible (fichiers .puml en texte). Gratuit et open-source. | Visio (licence payante, non-libre) / Lucidchart (abonnement payant) |
| MindView | Gantt / Planning | Poste développeur | Imposé par le cahier des charges. Gestion du planning de projet, diagramme de Gantt, suivi jalons RP1/RP2/RP3. Fourni par l'établissement. | Microsoft Project (licence payante séparée) / GanttProject (fonctionnalités limitées) |

Document généré le 23/02/2026 — Dylan CERBÈRE Étudiant 2 (BDD / API / Interface Web)