# PROJET CERBÈRE

# CAHIER DES CHARGES

Système Intelligent de Contrôle d'Accès

| Établissement | Lycée Joseph Gaillard - Fort-de-France, Martinique |
| --- | --- |
| Formation | BTS CIEL Option IR - Session 2026 |
| Équipe projet | 4 étudiants (Étudiant 1, Étudiant 2, Étudiant 3, Étudiant 4) |
| Encadrants | Mr Philippe Ravion, Mme Myriam Symphor |
| Commanditaire | Direction LGT Joseph Gaillard |
| Budget alloué | 500 € maximum |
| Version | 1.0 - Janvier 2026 |

# SOMMAIRE

1. Présentation du projet

1.1 Contexte et enjeux

1.2 Objectifs du projet

1.3 Périmètre

1.4 Bénéfices attendus

2. Expression du besoin

2.1 Situation actuelle

2.2 Problématiques identifiées

2.3 Besoins fonctionnels

2.4 Besoins non fonctionnels

3. Description fonctionnelle

3.1 Porte 1 - Détection de présence (Laboratoire)

3.2 Porte 2 - Contrôle d'accès RFID (Salle W13)

3.3 Gestion de la base de données

3.4 Application mobile

3.5 Interface web administrateur

4. Architecture technique

4.1 Architecture matérielle

4.2 Architecture logicielle

4.3 Architecture réseau

4.4 Diagrammes SysML

5. Spécifications techniques

5.1 Capteurs et actionneurs

5.2 Contrôleurs Raspberry Pi

5.3 Base de données

5.4 Communications

6. Contraintes et exigences

6.1 Contraintes budgétaires

6.2 Contraintes temporelles

6.3 Contraintes de sécurité

6.4 Contraintes d'exploitation

7. Livrables attendus

8. Planning prévisionnel

9. Organisation du projet

10. Critères d'acceptation

# 1. PRÉSENTATION DU PROJET

## 1.1 Contexte et enjeux

Dans le cadre de travaux de réaménagement récents, le Lycée Joseph Gaillard souhaite moderniser l'accès à ses espaces de formation (salles et laboratoires). Ces espaces de conception et de réalisation devront être accessibles non seulement aux élèves, étudiants et enseignants du LGT Joseph Gaillard, mais également aux professionnels des entreprises partenaires ainsi qu'aux élèves, étudiants et professeurs d'autres établissements scolaires.

Le projet CERBÈRE (en référence au gardien mythologique à trois têtes) vise à mettre en place un système intelligent de contrôle d'accès permettant de sécuriser ces espaces tout en facilitant leur utilisation par les personnes autorisées.

Enjeux principaux :

Sécuriser l'accès aux espaces sensibles (matériel, équipements)

Tracer les accès pour des raisons de sécurité et de responsabilité

Faciliter la gestion des autorisations d'accès

Permettre une ouverture contrôlée à des utilisateurs externes

Former les étudiants BTS CIEL aux technologies IoT et systèmes embarqués

## 1.2 Objectifs du projet

Le projet CERBÈRE a pour objectifs de :

Automatiser le contrôle d'accès à deux portes stratégiques (laboratoire et salle W13)

Détecter la présence de visiteurs devant les portes

Identifier les personnes autorisées via badges RFID

Enregistrer tous les événements d'accès dans une base de données sécurisée

Capturer des photos lors des passages pour traçabilité

Fournir une interface mobile de visualisation en temps réel

Permettre une administration centralisée via interface web

Générer des alertes en cas de tentatives d'accès non autorisées

Respecter un budget de 500€ maximum

Livrer une documentation technique complète conforme aux exigences BTS

## 1.3 Périmètre

Périmètre fonctionnel :

Le système CERBÈRE couvre deux portes distinctes avec des modes de fonctionnement différents :

Porte 1 - Laboratoire (avec ventouse magnétique) :

Détection de présence par capteur PIR

Sonnette avec diffusion sonore

Ouverture par ventouse magnétique

Alertes pour tentatives de sortie non autorisées

Porte 2 - Salle W13 (avec gâche électrique) :

Identification par badge RFID

Vérification en base de données

Ouverture par gâche électrique

Capture photo lors du passage

Alertes pour accès refusés

Infrastructure et interfaces :

Base de données MySQL centralisée

Application mobile Android

Interface web administrateur

Système d'alertes et notifications

Hors périmètre :

Contrôle d'accès pour d'autres portes du lycée

Intégration avec le système d'information du lycée

Application iOS (uniquement Android)

Reconnaissance faciale (évolution future possible)

## 1.4 Bénéfices attendus

| Bénéfice | Description |
| --- | --- |
| Sécurité | Contrôle strict des accès avec traçabilité complète des événements |
| Flexibilité | Gestion facilitée des autorisations temporaires pour visiteurs externes |
| Réactivité | Alertes en temps réel en cas d'incidents ou tentatives non autorisées |
| Traçabilité | Historique complet avec photos et horodatage pour audit |
| Pédagogie | Formation pratique des étudiants aux systèmes embarqués et IoT |
| Autonomie | Système indépendant ne nécessitant pas de surveillance permanente |

# 2. EXPRESSION DU BESOIN

## 2.1 Situation actuelle

Actuellement, l'accès aux salles et laboratoires du lycée se fait de manière manuelle, avec des clés physiques distribuées à un nombre limité de personnes. Cette situation présente plusieurs inconvénients :

Impossibilité de tracer les accès (qui est entré, quand, combien de temps)

Gestion complexe des clés (perte, duplication non autorisée, prêts)

Difficulté d'accorder des accès temporaires à des visiteurs externes

Absence d'alerte en cas d'intrusion ou d'accès non autorisé

Pas de visibilité sur l'occupation actuelle des espaces

Procédure lourde pour modifier les autorisations d'accès

## 2.2 Problématiques identifiées

| Problématique | Solution CERBÈRE |
| --- | --- |
| Traçabilité des accès insuffisante | Enregistrement automatique de tous les événements en BDD |
| Gestion manuelle des autorisations | Interface web pour création/modification/suppression utilisateurs |
| Impossibilité d'accorder accès temporaires | Badges visiteurs avec période de validité configurable |
| Absence d'alertes sécurité | Notifications push en temps réel sur application mobile |
| Difficulté de supervision | Tableau de bord web avec visualisation en temps réel |

## 2.3 Besoins fonctionnels

BF-01 : Détection de présence (Porte 1)

Le système doit détecter automatiquement l'arrivée d'une personne devant la porte du laboratoire à l'aide d'un capteur PIR. La détection doit être fiable avec un angle de couverture d'au moins 120° et une portée de 3 à 7 mètres.

BF-02 : Sonnette et notification sonore

Lorsqu'un visiteur appuie sur la sonnette, un signal sonore doit être diffusé dans le laboratoire pour alerter les occupants. Le son doit être audible dans tout l'espace.

BF-03 : Ouverture ventouse magnétique

La porte du laboratoire équipée d'une ventouse magnétique doit pouvoir être ouverte depuis l'intérieur ou à distance. L'ouverture doit se faire en moins de 500ms après la commande.

BF-04 : Identification par badge RFID (Porte 2)

Le système doit lire les badges RFID 13.56 MHz (Mifare) et vérifier en temps réel si l'utilisateur est autorisé à accéder à la salle W13. La lecture doit se faire à une distance de 2 à 4 cm maximum.

BF-05 : Ouverture gâche électrique

Si le badge est autorisé, la gâche électrique doit se déverrouiller automatiquement pendant un délai configurable (par défaut 10 secondes), puis se reverrouiller automatiquement.

BF-06 : Capture photographique

Lors de chaque passage autorisé par badge, le système doit capturer une photo de la personne à l'aide de la caméra Raspberry Pi et l'associer à l'événement d'accès en base de données.

BF-07 : Enregistrement des événements

Tous les événements d'accès (autorisés ou refusés) doivent être enregistrés en base de données avec : identifiant utilisateur, porte concernée, date/heure précise, statut (autorisé/refusé), UID du badge, chemin de la photo.

BF-08 : Gestion des utilisateurs

L'interface web administrateur doit permettre de créer, modifier, consulter et supprimer des utilisateurs. Chaque utilisateur doit avoir : nom, prénom, photo, badge RFID associé, portes autorisées, période de validité.

BF-09 : Visualisation mobile

L'application mobile doit afficher en temps réel les derniers accès avec : nom de la personne, porte utilisée, heure, photo. L'interface doit permettre de filtrer par porte, par utilisateur, et par date.

BF-10 : Système d'alertes

Le système doit générer des alertes automatiques en cas de : tentative d'accès avec badge non autorisé, tentative d'ouverture forcée, activité suspecte. Les alertes doivent être envoyées par notification push sur l'application mobile et enregistrées en base de données.

## 2.4 Besoins non fonctionnels

BNF-01 : Performance

Temps de réponse lecture badge → ouverture porte : < 2 secondes

Temps de génération notification : < 5 secondes

Disponibilité du système : ≥ 99% (moins de 15 min d'indisponibilité par jour)

BNF-02 : Sécurité

Mots de passe hashés avec algorithme sécurisé (bcrypt, Argon2)

Communications chiffrées (HTTPS, SSL/TLS pour MySQL)

Authentification obligatoire pour toutes les interfaces

Protection contre injections SQL (prepared statements)

Gestion des rôles et permissions (administrateur / utilisateur)

BNF-03 : Fiabilité

Taux de lecture réussie badges RFID : ≥ 98%

Taux de faux positifs capteur PIR : < 5%

Récupération automatique après panne (watchdog, redémarrage services)

Intégrité des données garantie (contraintes BDD, transactions)

BNF-04 : Utilisabilité

Interface intuitive ne nécessitant pas de formation

Temps d'apprentissage : < 15 minutes pour utilisateur standard

Interface responsive sur différentes tailles d'écran (mobile)

Messages d'erreur clairs et explicites

BNF-05 : Maintenabilité

Code source commenté et documenté

Architecture modulaire facilitant les évolutions

Logs détaillés pour débogage et audit

Documentation technique complète (installation, configuration, maintenance)

# 3. DESCRIPTION FONCTIONNELLE

## 3.1 Porte 1 - Détection de présence (Laboratoire)

Fonctionnement général :

La porte du laboratoire est équipée d'une ventouse magnétique et d'un système de détection de présence. Le scénario nominal est le suivant :

1. Un visiteur approche de la porte

2. Le capteur PIR détecte sa présence (chaleur en mouvement)

3. Le système enregistre l'événement en base de données

4. Le visiteur appuie sur la sonnette

5. Un signal sonore est diffusé dans le laboratoire

6. Un occupant autorise l'entrée depuis l'intérieur (ou via application)

7. La ventouse magnétique se désaimante

8. Le visiteur peut ouvrir la porte

9. Après un délai (10s), la ventouse se réaimante automatiquement

Composants techniques :

Capteur PIR HC-SR501 (détection 120°, portée 3-7m)

Sonnette avec bouton-poussoir

Buzzer ou haut-parleur pour signal sonore

Ventouse magnétique 12V (force 300kg minimum)

Relais de puissance pour commande ventouse

Raspberry Pi 4 (RPi1) avec GPIO pour contrôle

Alertes spécifiques :

Tentative d'ouverture forcée (capteur de porte ouverte sans désaimantation)

Détections multiples sans sonnette (comportement suspect)

Porte restée ouverte trop longtemps (> 2 minutes)

## 3.2 Porte 2 - Contrôle d'accès RFID (Salle W13)

Fonctionnement général :

La porte de la salle W13 est équipée d'une gâche électrique et d'un système d'identification par badge RFID. Le scénario nominal est le suivant :

1. Un utilisateur présente son badge devant le lecteur RFID

2. Le lecteur RC522 lit l'UID du badge (13.56 MHz)

3. Le système interroge la base de données pour vérifier l'autorisation

4. Si autorisé : la caméra capture une photo de l'utilisateur

5. La gâche électrique se déverrouille

6. Une LED verte s'allume et un message "Accès autorisé" s'affiche

7. L'événement est enregistré en BDD avec photo

8. L'utilisateur ouvre la porte et entre

9. Après 10 secondes, la gâche se reverrouille automatiquement

Si le badge n'est pas autorisé :

1. Le lecteur lit l'UID mais ne trouve pas d'autorisation en BDD

2. Une LED rouge s'allume et un message "Accès refusé" s'affiche

3. La gâche reste verrouillée

4. Une alerte est générée et envoyée aux administrateurs

5. La tentative est enregistrée en BDD avec l'UID du badge

Composants techniques :

Module RFID RC522 (13.56 MHz, interface SPI)

Badges Mifare Classic 1K ou DESFire

Caméra Raspberry Pi v2 (8 MP)

Gâche électrique 12V (reversible fail-safe)

Relais de puissance pour commande gâche

LEDs (verte/rouge) pour feedback visuel

Écran LCD optionnel pour messages

Raspberry Pi 4 (RPi2) avec GPIO et camera port

## 3.3 Gestion de la base de données

Structure de la base de données :

La base de données MySQL centralisée sur RPi3 contient les tables suivantes :

Table "users" :

id (INT, PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT)

first_name (VARCHAR 50)

last_name (VARCHAR 50)

badge_uid (VARCHAR 20, UNIQUE)

photo_path (VARCHAR 255)

is_active (BOOLEAN)

created_at (DATETIME)

updated_at (DATETIME)

Table "doors" :

id (INT, PRIMARY KEY)

name (VARCHAR 50) - Ex: "Laboratoire", "Salle W13"

location (VARCHAR 100)

door_type (ENUM: "pir", "rfid")

Table "access_logs" :

id (INT, PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT)

user_id (INT, FOREIGN KEY vers users.id, NULL si badge inconnu)

door_id (INT, FOREIGN KEY vers doors.id)

timestamp (DATETIME)

access_granted (BOOLEAN)

badge_uid (VARCHAR 20, pour traçabilité même si refusé)

photo_path (VARCHAR 255)

event_type (ENUM: "rfid", "pir", "manual", "alert")

Table "user_permissions" :

user_id (INT, FOREIGN KEY vers users.id)

door_id (INT, FOREIGN KEY vers doors.id)

valid_from (DATETIME)

valid_until (DATETIME, NULL si permanent)

PRIMARY KEY (user_id, door_id)

Sécurité de la base de données :

Utilisateurs MySQL avec privilèges minimaux (principe du moindre privilège)

Connexions SSL/TLS obligatoires

Sauvegardes automatiques quotidiennes

Logs d'audit activés

Accès réseau restreint aux IPs des Raspberry Pi

## 3.4 Application mobile

Fonctionnalités principales :

1. Écran de connexion :

Authentification par identifiant et mot de passe

Mémorisation de session (token JWT)

Option "Mot de passe oublié" (envoi email)

2. Tableau de bord :

Liste des derniers accès en temps réel (auto-refresh toutes les 5s)

Affichage : photo thumbnail, nom, porte, heure, statut

Pull-to-refresh pour actualisation manuelle

Badge rouge sur icône si alertes non lues

3. Filtres et recherche :

Filtre par porte (Laboratoire / Salle W13 / Toutes)

Filtre par utilisateur (liste déroulante)

Filtre par date (sélecteur de période)

Recherche textuelle par nom

4. Détail d'un accès :

Photo en plein écran

Informations complètes (nom, porte, date/heure précise, badge UID)

Localisation sur plan (optionnel)

5. Notifications push :

Alertes en temps réel pour accès refusés

Notifications pour événements importants

Son et vibration configurables

Historique des notifications consultable

Spécifications techniques :

Plateforme : Android 8.0 minimum (API 26+)

Développement : Java/Kotlin ou Flutter

Communication : API REST (JSON)

Notifications : Firebase Cloud Messaging (FCM)

Stockage local : SQLite pour cache offline

## 3.5 Interface web administrateur

Fonctionnalités principales :

1. Tableau de bord :

Vue d'ensemble avec KPIs (nb accès jour, semaine, mois)

Graphiques d'activité par porte

Liste des dernières alertes

État système (RPi connectés, BDD, espace disque)

2. Gestion des utilisateurs :

Liste paginée avec recherche et tri

Création : formulaire avec nom, prénom, upload photo, association badge

Modification : édition inline ou formulaire dédié

Suppression : soft-delete (is_active=0) avec confirmation

Gestion des permissions : assignation portes autorisées par utilisateur

Import CSV pour création en masse

3. Historique des accès :

Vue tabulaire avec tous les événements

Filtres avancés (date, utilisateur, porte, statut)

Export CSV/PDF pour rapports

Visualisation photos associées

4. Configuration système :

Paramètres généraux (timeouts, délais)

Configuration alertes (seuils, destinataires)

Gestion badges (enregistrement nouveaux badges)

Logs système consultables

Spécifications techniques :

Frontend : HTML5, CSS3, JavaScript (framework Vue.js ou React)

Backend : PHP 8.1 ou Python Flask/Django

Serveur web : Apache 2.4 ou Nginx

Communication : API REST

Responsive design (accessible depuis tablet/mobile)

# 4. ARCHITECTURE TECHNIQUE

## 4.1 Architecture matérielle

Le système CERBÈRE repose sur une architecture distribuée à trois nœuds Raspberry Pi interconnectés en réseau local.

Nœud 1 - Raspberry Pi 4 (Porte 1 - Laboratoire) :

Fonction : Gestion détection présence et contrôle ventouse

Adresse IP : 192.168.100.10

Composants connectés :

- Capteur PIR HC-SR501 (GPIO 17)

- Sonnette bouton-poussoir (GPIO 27)

- Buzzer (GPIO 22)

- Relais ventouse magnétique 12V (GPIO 23)

Nœud 2 - Raspberry Pi 4 (Porte 2 - Salle W13) :

Fonction : Gestion RFID, capture photo et contrôle gâche

Adresse IP : 192.168.100.20

Composants connectés :

- Module RFID RC522 (SPI : MISO/GPIO 9, MOSI/GPIO 10, SCK/GPIO 11, SDA/GPIO 8)

- Caméra Raspberry Pi v2 (CSI port)

- Relais gâche électrique 12V (GPIO 18)

- LED verte (GPIO 24)

- LED rouge (GPIO 25)

Nœud 3 - Raspberry Pi 4 (Serveur central) :

Fonction : Hébergement BDD, serveur web, API REST

Adresse IP : 192.168.100.30

Services hébergés :

- MySQL Server 8.0

- Apache 2.4 + PHP 8.1

- API REST (backend application)

- Interface web administrateur

Infrastructure réseau :

Switch Gigabit Ethernet

Réseau local isolé 192.168.100.0/24

Passerelle vers Internet pour notifications push (192.168.100.1)

Câbles Ethernet Cat 6

Alimentation :

Alimentations officielles Raspberry Pi 5V/3A (x3)

Alimentation 12V/3A pour ventouse et gâche

Onduleur (UPS) recommandé pour RPi3 (serveur critique)

## 4.2 Architecture logicielle

Stack technologique :

Raspberry Pi (RPi1 et RPi2) :

OS : Raspberry Pi OS Lite (Debian 11 Bullseye)

Langage : Python 3.9+

Bibliothèques :

- RPi.GPIO pour contrôle GPIO

- MFRC522 pour lecteur RFID

- picamera2 pour capture photo

- mysql-connector-python pour BDD

- requests pour appels API

Serveur central (RPi3) :

OS : Raspberry Pi OS (avec interface graphique)

Base de données : MySQL 8.0

Serveur web : Apache 2.4

Backend : PHP 8.1 ou Python Flask

Frontend : HTML5, CSS3, JavaScript (Vue.js/React)

Application mobile :

Plateforme : Android (Kotlin ou Flutter)

Notifications : Firebase Cloud Messaging

Stockage local : SQLite

Communication : API REST (JSON)

Architecture logique :

Couche 1 - Capteurs/Actionneurs : Matériel physique (PIR, RFID, gâche, ventouse)

Couche 2 - Contrôle GPIO : Scripts Python sur RPi1 et RPi2

Couche 3 - Logique métier : Vérification autorisations, génération alertes

Couche 4 - Persistance : Base de données MySQL sur RPi3

Couche 5 - API REST : Exposition des services pour interfaces

Couche 6 - Présentation : Interface web admin + Application mobile

## 4.3 Architecture réseau

Topologie réseau :

Le système utilise une topologie en étoile avec le switch Ethernet au centre. Chaque Raspberry Pi est connecté au switch par câble Ethernet.

Plan d'adressage :

| Équipement | Adresse IP | Masque | Passerelle |
| --- | --- | --- | --- |
| RPi1 (Porte 1) | 192.168.100.10 | 255.255.255.0 | 192.168.100.1 |
| RPi2 (Porte 2) | 192.168.100.20 | 255.255.255.0 | 192.168.100.1 |
| RPi3 (Serveur) | 192.168.100.30 | 255.255.255.0 | 192.168.100.1 |
| Gateway/Internet | 192.168.100.1 | 255.255.255.0 | - |

Flux de données :

1. RPi1/RPi2 → RPi3 : Envoi événements d'accès (INSERT en BDD)

2. RPi1/RPi2 → RPi3 : Requêtes de vérification autorisations (SELECT en BDD)

3. RPi3 → Internet : Envoi notifications push via Firebase

4. Application mobile → RPi3 : Consultation historique (API REST)

5. Interface web → RPi3 : Administration (HTTPS)

Ports utilisés :

| Service | Port | Protocole |
| --- | --- | --- |
| MySQL | 3306 | TCP (SSL/TLS) |
| HTTP | 80 | TCP |
| HTTPS | 443 | TCP (TLS 1.2+) |
| API REST | 5000 | TCP/HTTP |
| SSH (admin) | 22 | TCP |

## 4.4 Diagrammes SysML

Les diagrammes SysML complets sont fournis dans le document "Spécifications techniques - Diagrammes SysML/UML". Voici un résumé des diagrammes disponibles :

Diagramme de contexte : Vue d'ensemble du système et ses acteurs

Diagramme de cas d'utilisation : Fonctionnalités principales

Diagramme de séquence : Flux détaillés pour chaque scénario

Diagramme de déploiement : Architecture matérielle et réseau

Diagramme de définition de blocs : Composants du système

# 5. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

## 5.1 Capteurs et actionneurs

Capteur PIR HC-SR501 :

| Caractéristique | Valeur |
| --- | --- |
| Tension d'alimentation | 4.5V à 20V DC (alimenté en 5V) |
| Sortie | Numérique 3.3V (High/Low) |
| Portée détection | 3m à 7m (réglable) |
| Angle détection | < 120° (conique) |
| Temps de maintien | 5s à 300s (réglable par potentiomètre) |
| Temps de blocage | 2.5s après déclenchement |
| Consommation | < 100 µA en veille, ~3 mA actif |
| Interface | 1 broche GPIO (lecture digitale) |
| Prix indicatif | 3-5 € (unité) |

Module RFID RC522 :

| Caractéristique | Valeur |
| --- | --- |
| Puce principale | NXP MFRC522 |
| Fréquence travail | 13.56 MHz (Haute Fréquence) |
| Protocoles | ISO/IEC 14443 A/MIFARE |
| Tension alimentation | 3.3V (ATTENTION : pas 5V !) |
| Courant fonctionnement | 13-26 mA |
| Distance lecture | 0 à 50mm (2-4cm optimal) |
| Interface | SPI (4 fils : SDA, SCK, MOSI, MISO) |
| Vitesse transfert | Jusqu'à 10 Mbit/s |
| Prix indicatif | 5-8 € (module + badges) |

Gâche électrique :

Type : Fail-safe (verrouillée sans courant)

Tension : 12V DC

Courant : 500-800 mA

Force : Adapté pour porte standard

Commande : Via relais 5V (piloté par GPIO)

Ventouse magnétique :

Type : Électromagnétique

Tension : 12V DC

Force maintien : 300 kg minimum

Courant : 400-600 mA

Commande : Via relais 5V (piloté par GPIO)

## 5.2 Contrôleurs Raspberry Pi

Spécifications Raspberry Pi 4 :

| Composant | Spécification |
| --- | --- |
| Processeur | Broadcom BCM2711, Quad-core Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit @ 1.5GHz |
| RAM | 4 GB LPDDR4-3200 SDRAM (recommandé pour serveur) |
| Stockage | MicroSD 32 GB minimum (64 GB recommandé) |
| Réseau | Ethernet Gigabit (1000 Mbps) |
| GPIO | 40 broches (26 GPIO utilisables) |
| USB | 2x USB 3.0 + 2x USB 2.0 |
| Alimentation | 5V/3A via USB-C |
| OS supportés | Raspberry Pi OS, Ubuntu Server, Debian |

Configuration système :

OS : Raspberry Pi OS (32-bit ou 64-bit)

Python : Version 3.9 ou supérieure

Services système : systemd pour auto-démarrage

Watchdog : Pour redémarrage automatique en cas de crash

Logs : rsyslog centralisé vers RPi3

## 5.3 Base de données

MySQL 8.0 - Configuration recommandée :

Moteur de stockage : InnoDB (support transactions, clés étrangères)

Charset : utf8mb4 (support emoji et caractères internationaux)

Collation : utf8mb4_general_ci

Timezone : Europe/Paris (ou UTC)

Max connections : 50 (suffisant pour le système)

Index recommandés :

users.badge_uid (UNIQUE)

access_logs.timestamp (INDEX)

access_logs.user_id (INDEX)

access_logs.door_id (INDEX)

Sauvegardes :

Fréquence : Quotidienne (automatique via cron)

Méthode : mysqldump complet

Rétention : 7 jours localement, 30 jours sur stockage externe

Test de restauration : Mensuel

## 5.4 Communications

API REST - Endpoints principaux :

| Endpoint | Méthode | Description |
| --- | --- | --- |
| /api/auth/login | POST | Authentification utilisateur |
| /api/users | GET | Liste tous les utilisateurs |
| /api/users | POST | Créer un utilisateur |
| /api/users/{id} | PUT | Modifier un utilisateur |
| /api/users/{id} | DELETE | Supprimer un utilisateur |
| /api/access/check | POST | Vérifier autorisation badge |
| /api/access/logs | GET | Consulter historique accès |
| /api/access/log | POST | Enregistrer événement accès |

Format des données :

Format : JSON

Encoding : UTF-8

Authentification : JWT (JSON Web Token) avec expiration 24h

CORS : Activé pour application mobile

Sécurité des communications :

HTTPS obligatoire (certificat TLS 1.2 minimum)

Validation des inputs (protection injection SQL)

Rate limiting : 100 requêtes/minute/IP

Headers de sécurité (HSTS, X-Frame-Options, CSP)

# 6. CONTRAINTES ET EXIGENCES

## 6.1 Contraintes budgétaires

Le budget total alloué au projet est de 500 € maximum. Une partie du matériel est fournie par la section (Raspberry Pi, alimentations). Le budget est principalement destiné à l'achat des composants spécifiques.

Budget prévisionnel :

| Composant | Quantité | Prix unitaire | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Capteur PIR HC-SR501 | 1 | 4 € | 4 € |
| Module RFID RC522 | 1 | 6 € | 6 € |
| Badges RFID Mifare (lot 10) | 1 | 8 € | 8 € |
| Caméra Raspberry Pi v2 | 1 | 25 € | 25 € |
| Gâche électrique 12V | 1 | 35 € | 35 € |
| Ventouse magnétique 12V 300kg | 1 | 45 € | 45 € |
| Relais 5V (module 2 canaux) | 2 | 3 € | 6 € |
| Alimentation 12V/3A | 1 | 12 € | 12 € |
| LEDs + résistances | 1 | 2 € | 2 € |
| Câbles, connecteurs, boîtiers | 1 | 20 € | 20 € |
| Cartes microSD 32GB | 3 | 8 € | 24 € |
| TOTAL |  |  | ≈ 187 € |

Note : Les Raspberry Pi 4 (environ 80€ pièce), le switch réseau et les alimentations standard sont fournis par l'établissement. Le budget utilisé reste largement sous les 500€ alloués, laissant une marge pour achats complémentaires ou imprévus.

## 6.2 Contraintes temporelles

Le projet se déroule sur un semestre selon le planning suivant :

| Jalon | Date | Livrables |
| --- | --- | --- |
| Début projet | 05 janvier 2026 | Kick-off, répartition tâches |
| Revue 1 (R1) | 26 janvier 2026 | Spécifications détaillées, architecture |
| Revue 2 (R2) | 23 février 2026 | Prototypes fonctionnels par sous-système |
| Revue 3 (R3) | 20 avril 2026 | Intégration complète, tests |
| Remise projet | 20 mai 2026 | Livrables complets + documentation |
| Soutenance finale | 01 juin 2026 | Présentation orale devant jury |

Contraintes spécifiques :

Délais de livraison Martinique : 4 à 8 semaines (commander tôt !)

Disponibilité encadrants : Créneaux hebdomadaires fixes

Accès salles : Selon emploi du temps lycée

Période examens : Éviter mi-mai pour tests finaux

## 6.3 Contraintes de sécurité

Sécurité des personnes :

Tension 230V isolée et protégée (pas d'accès direct)

Câbles secteurs normalisés et conformes

Boîtiers fermés pour électronique

Respect distances de sécurité autour ventouse/gâche

Sécurité des données :

Conformité RGPD pour données personnelles (photos, noms)

Consentement utilisateurs pour capture photos

Durée conservation limitée (supprimer logs > 1 an)

Accès BDD restreint et tracé

Pas de transmission données hors établissement

Cybersécurité :

Mots de passe forts obligatoires (min 8 car, maj+min+chiffres)

Chiffrement communications (HTTPS, SSL/TLS)

Mises à jour sécurité système régulières

Pare-feu actif sur Raspberry Pi

SSH désactivé ou avec clé uniquement (pas de mot de passe)

## 6.4 Contraintes d'exploitation

Environnement :

Température : 15-35°C (refroidissement passif si > 30°C)

Humidité : < 80% (pas d'installation en extérieur)

Poussière : Boîtiers fermés pour protéger électronique

Vibrations : Installation stable, pas de zones de passage

Maintenance :

Formation administrateur prévue (2h minimum)

Documentation utilisateur et technique fournie

Support étudiant pendant 3 mois après livraison

Vérification trimestrielle fonctionnement capteurs

Disponibilité :

Système opérationnel 24/7 (hors maintenance planifiée)

Redémarrage automatique en cas de coupure électrique

Dégradation gracieuse (si BDD offline, logs locaux temporaires)

# 7. LIVRABLES ATTENDUS

Le projet CERBÈRE doit fournir les livrables suivants conformément aux exigences du référentiel BTS CIEL :

1. Système fonctionnel complet :

3 Raspberry Pi 4 configurés et câblés

Capteurs et actionneurs installés et opérationnels

Base de données MySQL peuplée avec données de test

Application mobile Android installable (APK)

Interface web administrateur accessible

2. Code source :

Scripts Python pour RPi1 et RPi2 (commentés)

Code backend API REST (PHP ou Python)

Code frontend interface web (HTML/CSS/JS)

Code application mobile (Kotlin ou Flutter)

Scripts SQL de création base de données

Dépôt Git avec historique de commits

3. Documentation technique :

Cahier des charges (ce document)

Spécifications techniques détaillées

Diagrammes SysML/UML complets

Schémas de câblage GPIO

Architecture réseau (plan d'adressage)

Modèle de données (MCD/MLD)

Documentation API REST (endpoints)

4. Guides d'installation et configuration :

Guide installation Raspberry Pi OS

Procédure configuration réseau

Procédure installation MySQL et création BDD

Procédure déploiement serveur web

Procédure compilation et installation app mobile

Scripts d'installation automatisés (shell)

5. Guides utilisateur :

Manuel utilisateur application mobile (PDF)

Manuel administrateur interface web (PDF)

Guide de dépannage (problèmes courants)

Procédures de maintenance courante

6. Documentation projet BTS :

Dossier technique complet (150 pages max)

Carnet de suivi avec jalons et signatures

Cahier de recette avec résultats tests

Bilan de compétences par étudiant

Support de présentation soutenance (PowerPoint/PDF)

7. Éléments pédagogiques :

Rapport d'étude capteurs de présence

Rapport d'étude capteurs RFID

Support de formation "Enjeux de la cybersécurité"

Démonstration fonctionnelle enregistrée (vidéo 10 min)

# 8. PLANNING PRÉVISIONNEL

Le planning détaillé du projet est organisé en trois parties correspondant aux revues de projet. Le diagramme de Gantt complet est fourni séparément.

Partie 1 : Analyse (3 semaines) - du 05/01 au 26/01/2026

Semaine 01 (05-12 janvier) :

- Présentation projet et formation équipe

- Étude cahier des charges

- Répartition tâches entre étudiants

- Commande composants (urgent pour délais Martinique)

Semaine 02-03 (13-26 janvier) :

- Analyse fonctionnelle détaillée

- Création diagrammes SysML/UML

- Choix technologies et outils

- Spécifications techniques par sous-système

- Préparation Revue 1

Revue 1 (26 janvier) : Présentation analyse et spécifications

Partie 2 : Développement (4 semaines) - du 27/01 au 23/02/2026

Semaine 04-05 (27 jan - 09 fév) :

- Configuration Raspberry Pi (OS, réseau)

- Tests unitaires capteurs (PIR, RFID)

- Création structure base de données

- Maquettes interfaces (web, mobile)

Semaine 06-07 (10-23 février) :

- Développement scripts Python (RPi1, RPi2)

- Développement backend API REST

- Développement frontend web admin

- Développement application mobile

- Tests unitaires par composant

- Préparation Revue 2

Revue 2 (23 février) : Démonstration prototypes fonctionnels

Partie 3 : Intégration et finalisation (8 semaines) - du 24/02 au 20/04/2026

Semaine 08-10 (24 fév - 16 mars) :

- Intégration complète des sous-systèmes

- Tests d'intégration bout-en-bout

- Correction bugs identifiés

- Optimisations performance

Semaine 11-13 (17 mars - 06 avril) :

- Tests de sécurité et robustesse

- Tests en conditions réelles

- Rédaction documentation technique

- Rédaction guides utilisateur

Semaine 14-15 (07-20 avril) :

- Finalisation documentation

- Recette finale avec commanditaire

- Corrections dernière minute

- Préparation Revue 3

Revue 3 (20 avril) : Validation intégration complète

Phase finale : Livraison (4 semaines) - du 21/04 au 20/05/2026

Semaine 16-18 (21 avril - 11 mai) :

- Finalisation dossier technique

- Préparation supports présentation

- Répétitions soutenance orale

- Livraison livrables définitifs

Remise projet (20 mai 2026)

Soutenance finale (01 juin 2026)

# 9. ORGANISATION DU PROJET

## 9.1 Équipe projet

Le projet est réalisé par une équipe de 4 étudiants BTS CIEL Option IR, encadrés par deux professeurs.

Étudiant 1 (Porte 1 - Détection présence) :

Développement script Python RPi1

Intégration capteur PIR et ventouse

Gestion sonnette et alertes

Tests et validation Porte 1

Documentation technique PIR

Étudiant 2 (Base de données et backend) :

Modélisation et création base de données

Développement API REST

Interface web administrateur

Gestion sécurité et permissions

Documentation base de données

Étudiant 3 (Application mobile) :

Développement application Android

Intégration notifications push

Interface utilisateur mobile

Tests utilisabilité

Manuel utilisateur mobile

Étudiant 4 (Porte 2 - Contrôle RFID) :

Développement script Python RPi2

Intégration lecteur RFID et gâche

Gestion capture photos

Tests et validation Porte 2

Documentation technique RFID

Tâches communes (tous les étudiants) :

Expliciter et compléter cahier des charges

Produire diagrammes SysML/UML

Installation et configuration équipements

Tests d'intégration système complet

Rédaction documentation technique commune

Cahier de recette et validation

Support de formation cybersécurité

Préparation soutenance

## 9.2 Encadrement

Mr Philippe Ravion et Mme Myriam Symphor :

Supervision technique du projet

Validation des choix architecturaux

Revues de projet aux jalons

Support méthodologique et pédagogique

Évaluation des livrables

## 9.3 Gestion de projet

Outils de collaboration :

Git/GitHub pour versionning code

Trello ou Jira pour suivi tâches

Google Drive pour documentation partagée

Discord/Slack pour communication équipe

Rituels projet :

Réunion d'équipe hebdomadaire (1h)

Point encadrants bi-mensuel (30 min)

Revues formelles aux jalons (2h)

# 10. CRITÈRES D'ACCEPTATION

Le système CERBÈRE sera considéré comme acceptable et validé si et seulement si les critères suivants sont respectés :

## 10.1 Critères fonctionnels

| Critère | Seuil d'acceptation |
| --- | --- |
| Détection présence PIR | Taux de détection ≥ 95% sur 20 passages |
| Lecture badge RFID | Taux de lecture réussie ≥ 98% sur 50 essais |
| Vérification autorisation | 100% des badges autorisés acceptés |
| Rejet badges non autorisés | 100% des badges non autorisés refusés |
| Capture photo | Photo exploitable dans 100% des passages |
| Enregistrement BDD | 100% des événements loggés sans perte |
| Notification mobile | Notification reçue dans 100% des alertes |
| Interface web fonctionnelle | Toutes les fonctionnalités CRUD opérationnelles |
| Ouverture portes | 100% des ouvertures autorisées réussies |

## 10.2 Critères de performance

| Critère | Seuil d'acceptation |
| --- | --- |
| Temps réponse badge → ouverture | < 2 secondes (moyenne sur 20 tests) |
| Temps génération notification | < 5 secondes |
| Disponibilité système | ≥ 99% sur période de test 48h |
| Temps rechargement interface web | < 3 secondes |

## 10.3 Critères de sécurité

| Critère | Seuil d'acceptation |
| --- | --- |
| Stockage mots de passe | Hashés avec bcrypt/Argon2 (aucun en clair) |
| Communications | HTTPS et SSL/TLS activés |
| Injection SQL | Aucune injection réussie sur 10 tentatives |
| Contrôle d'accès | Aucun accès non autorisé possible |
| Audit sécurité | Aucune faille critique identifiée |

## 10.4 Critères documentaires

Documentation technique complète et claire

Guides installation testés et fonctionnels

Manuels utilisateur compréhensibles

Code source commenté (minimum 1 commentaire/10 lignes)

Diagrammes SysML/UML conformes aux normes

Cahier de recette complété avec signatures

## 10.5 Critères budgétaires

Budget total ≤ 500 €

Factures et justificatifs fournis

Tableau récapitulatif dépenses vs budget

## 10.6 Processus de validation

La validation finale du projet se fera en trois étapes :

1. Tests de recette : Exécution du cahier de recette complet avec encadrants

2. Démonstration : Présentation fonctionnelle au commanditaire

3. Revue documentaire : Vérification complétude et qualité livrables

Le projet sera considéré comme accepté si tous les critères ci-dessus sont satisfaits. En cas de non-conformité mineure, un plan d'actions correctives sera établi avec délai de correction.

# VALIDATION DU CAHIER DES CHARGES

Les signataires ci-dessous certifient avoir pris connaissance du présent cahier des charges et en acceptent les termes et conditions.

| Partie | Signature et date |
| --- | --- |
| Équipe projet (4 étudiants) | Signature : Date : |
| Encadrants (Mr Ravion, Mme Symphor) | Signature : Date : |
| Commanditaire (Direction LGT Joseph Gaillard) | Signature : Date : |

FIN DU CAHIER DES CHARGES

Document confidentiel - Projet CERBÈRE - Session 2026