# Projet CERBÈRE

Francis Dylan

Alonzeau Jean-Chrsitophe

Celestine Jimmy

Glondu Kyriann’

## 1. BESOINS DU PROJET

Pour sécuriser et automatiser l'accès à la zone "Cerbère", notre système repose sur deux piliers technologiques :

- Un capteur de présence : Pour détecter l'arrivée d'un individu dans la zone et activer les fonctions de sécurité.

- Un capteur RFID : Pour authentifier l'individu via un badge et autoriser l'accès physique.

## 2. TECHNOLOGIES EXISTANTES ET FONCTIONNEMENT DÉTAILLÉ

### 2.1 L'Infrarouge Passif (PIR - Pyroelectric Infrared)

Principe : Contrairement aux capteurs actifs, il n'émet rien ; il "écoute" les variations de chaleur.

- Fonctionnement détaillé : Tout corps dont la température est supérieure au zéro absolu émet un rayonnement infrarouge. Le capteur contient un cristal pyroélectrique qui génère une charge électrique lorsqu'il est exposé à cette chaleur. Devant ce cristal se trouve une lentille de Fresnel qui divise l'espace en plusieurs zones. Lorsqu'un corps chaud (humain) passe d'une zone à l'autre, le capteur voit une variation rapide de température, ce qui déclenche le signal de sortie.

- Avantages : Très faible consommation, large angle de vue (120^{\circ}).

### 2.2 L'Ultrasons (Sonar - Sound Navigation and Ranging)

Principe : Utilise la propagation des ondes mécaniques dans l'air.

- Fonctionnement détaillé : Le capteur possède deux cylindres piezoélectriques. L'un émet une salve de 8 impulsions à 40 kHz (inaudible). Cette onde voyage jusqu'à rencontrer un obstacle, rebondit et revient vers le second cylindre (le récepteur). Le système mesure le temps écoulé entre l'émission et la réception.

- Calcul : On utilise la formule Distance = \frac{Vitesse \times Temps}{2}. La division par 2 s'explique par le trajet aller-retour de l'onde.

- Avantages : Mesure de distance précise, fonctionne dans l'obscurité totale.

### 2.3 L'Infrarouge Actif (Obstacle/Réflexion)

Principe : Utilise un couple émetteur-récepteur de lumière invisible.

- Fonctionnement détaillé : Une LED émettrice envoie un faisceau infrarouge continu. Si un objet se trouve à proximité, la lumière rebondit sur la surface de l'objet et revient vers une photodiode (récepteur). Le capteur compare l'intensité reçue à un seuil réglable via un potentiomètre. Si l'intensité est suffisante, le capteur considère qu'un obstacle est présent.

- Avantages : Très réactif, idéal pour détecter le franchissement précis d'une ligne (porte).

### 2.4 Le Radar Micro-ondes (Effet Doppler)

Principe : Utilise les ondes radio et le décalage de fréquence.

- Fonctionnement détaillé : Le capteur émet une onde électromagnétique à haute fréquence (souvent ~3.2 GHz). Si l'onde rencontre un objet en mouvement, la fréquence de l'onde réfléchie est légèrement modifiée (plus haute si l'objet s'approche, plus basse s'il s'éloigne) : c'est l'Effet Doppler-Fizeau.

- Avantages : Peut détecter à travers les matériaux non métalliques (murs fins, bois, plastique), insensible à la température ambiante.

Les trois types de technologies RFID (Radio Frequency Identification)

Principe : Communication sans fil utilisant des ondes radio pour identifier un objet ou une personne.

• Basse Fréquence (LF - 125 kHz) : * Fonctionnement : Utilise un couplage inductif à faible fréquence. La portée est très courte (1 à 10 cm).

• Caractéristiques : Très robuste face aux environnements métalliques ou liquides, mais le débit de données est très lent et le niveau de sécurité est quasi-nul (les badges sont facilement clonables).

• Haute Fréquence (HF - 13.56 MHz) : * Fonctionnement : Basé sur le couplage inductif de champ proche. C'est la technologie utilisée pour le NFC et les cartes de transport.

• Caractéristiques : Portée de 2 à 10 cm. Elle permet des protocoles de sécurité avancés et le chiffrement (Mifare). C'est le standard pour le contrôle d'accès sécurisé.

• Ultra Haute Fréquence (UHF - 860 à 960 MHz) : * Fonctionnement : Utilise la propagation des ondes électromagnétiques (champ lointain).

• Caractéristiques : Très longue portée (jusqu'à 10-12 mètres). Permet de lire des centaines de tags simultanément. Très sensible aux interférences (eau et métal), elle est principalement utilisée en logistique.

## 3. CRITÈRES DE FONCTIONNEMENT ET DE CHOIX

Pour sélectionner la technologie et le capteur adaptés, plusieurs critères essentiels ont été pris en compte :

### 3.1 Critères de Performance et d'Application

- Portée et Angle de détection : Nous avons choisi le PIR pour sa capacité à "surveiller" une pièce entière (120•C) plutôt que l'IR Actif qui est trop directif.

- Insensibilité aux obstacles : Le Radar Doppler a été écarté car il détecte à travers les murs, ce qui n'est pas souhaitable pour une porte d'entrée spécifique.

### 3.2 Critères Environnementaux (Contexte Tropical)

- Robustesse climatique : En Martinique, le choix se porte sur des capteurs supportant des taux d'humidité élevés (>80%) sans perte de calibration.

- Durabilité : La résistance à l'oxydation saline est un critère de choix pour les matériaux des boîtiers et le type de connectique.

### 3.3 Critères de Sécurité

- Fiabilité des données : Le RFID HF (13.56 MHz) a été choisi car il permet l'authentification cryptée des badges, contrairement au 125 kHz qui est vulnérable au clonage.

- Réduction des faux positifs : Le PIR est réglé via ses potentiomètres pour ignorer les petits animaux ou les mouvements d'air chaud, assurant que seules les personnes déclenchent le système.

## 4. SOLUTIONS FINALES RETENUES

Après analyse, nous avons validé les choix suivants pour le système Cerbère :

- Détection : Le Capteur PIR (HC-SR501)

  - Pourquoi : Sa capacité à couvrir une large zone (entrée de pièce) sans être perturbé par des objets inanimés en mouvement (ventilo, rideaux) en fait le meilleur candidat pour la détection humaine globale.

- Identification : Le RFID Haute Fréquence (RC522 - 13.56 MHz)

  - Pourquoi : Nous avons choisi la Haute Fréquence car elle offre une sécurité supérieure à la basse fréquence (125 kHz). Elle permet le chiffrement des données sur le badge (standard Mifare), ce qui est crucial pour un contrôle d'accès sécurisé.