SLIDE 1 : PROJET CERBÈRE - PARTIE 1

Cette étude porte spécifiquement sur les capteurs de présence, c'est-à-dire les technologies qui vont nous permettre de détecter l'arrivée d'une personne devant une porte d'entrée sécurisée.

L'objectif de cette analyse est de comparer les différentes solutions disponibles sur le marché, de comprendre leur fonctionnement physique en profondeur, et surtout de justifier le choix technique que nous avons retenu pour le système Cerbère.

Pourquoi le nom Cerbère ? Comme le gardien mythologique à trois têtes, notre système veille en permanence sur l'accès, mais de manière bien plus technologique et efficace.

Nous sommes le 16 décembre 2025, et cette présentation constitue la première partie d'une série qui abordera également les capteurs RFID pour l'identification dans un second temps.

Commençons donc par explorer les technologies disponibles.

SLIDE 2 : INVENTAIRE DES TECHNOLOGIES DE DÉTECTION

Pour détecter une présence avec une carte Arduino Uno, nous disposons de quatre familles principales de capteurs, chacune reposant sur un principe physique différent.

Premièrement, le capteur PIR, modèle HC-SR501. PIR signifie "Passive Infrared" ou Infrarouge Passif. Ce capteur détecte la chaleur en mouvement émise par les corps humains. Il fonctionne sur le principe de la pyroélectricité et possède un angle de détection très large, jusqu'à 120 degrés, avec une portée de 3 à 7 mètres.

Deuxièmement, le capteur à ultrasons, modèle HC-SR04. C'est un télémètre qui fonctionne comme un sonar miniature. Il envoie une onde sonore inaudible à 40 kilohertz et mesure le temps que met l'écho à revenir pour calculer la distance avec une précision d'environ 3 millimètres. Sa portée va de 2 centimètres à 4 mètres.

Troisièmement, le capteur infrarouge actif, de type Sharp GP2Y0A21. Contrairement au PIR qui est passif, celui-ci émet un faisceau lumineux infrarouge et mesure la réflexion par triangulation. Il est adapté aux courtes distances et aux objets proches.

Enfin, quatrièmement, le radar Doppler, modèle RCWL-0516. C'est le plus sophistiqué. Il émet des micro-ondes à 3,18 gigahertz et détecte le mouvement par effet Doppler. Sa particularité ? Il peut détecter à travers les matériaux non métalliques comme le bois, le plastique ou même les murs fins. Sa détection est omnidirectionnelle à 360 degrés.

Maintenant que nous avons fait le tour des options disponibles, concentrons-nous sur les deux technologies qui se démarquent pour notre application : le PIR et les ultrasons.

SLIDE 3 : ANALYSE APPROFONDIE - PIR VS ULTRASONS

Entrons maintenant dans le détail du fonctionnement physique de ces deux capteurs pour comprendre leurs forces et leurs faiblesses.

Commençons par le capteur PIR, qui fonctionne par détection thermique.

Son principe repose sur l'effet pyroélectrique. Le capteur possède deux cellules sensibles placées derrière une lentille de Fresnel, cette lentille spéciale qui découpe le champ de vision en plusieurs zones. Lorsqu'un corps chaud, comme un être humain, passe devant la première zone puis la seconde, la différence de rayonnement infrarouge entre ces deux zones crée une différence de potentiel électrique. C'est cette variation qui déclenche le signal.

Mais attention, et c'est crucial, le PIR ne détecte QUE le mouvement. Si une personne reste parfaitement immobile, elle devient invisible pour le capteur. De plus, toute source de chaleur mobile peut créer des faux positifs : le soleil qui bouge à travers une fenêtre, un courant d'air chaud provenant d'un radiateur, etc.

Passons maintenant au capteur à ultrasons, qui fonctionne par écholocation.

Le principe est exactement celui du sonar. L'émetteur envoie une impulsion sonore à 40 kilohertz, une fréquence inaudible pour l'oreille humaine. Cette onde rebondit sur l'obstacle et revient vers le récepteur. On mesure le temps écoulé, et on applique la formule : distance égale vitesse du son multipliée par le temps, le tout divisé par deux. Pourquoi divisé par deux ? Parce que l'onde fait un aller-retour.

La contrainte majeure de l'ultrason, c'est son champ de détection extrêmement étroit : seulement 15 degrés d'ouverture, comme un cône très fin. Une personne qui approche latéralement ne sera tout simplement pas détectée. De plus, les matériaux absorbants comme la laine, le velours ou les tissus épais réduisent considérablement la réflexion du son, ce qui diminue la fiabilité.

La distinction fondamentale entre ces deux technologies est la suivante : le PIR répond à la question "est-ce que quelqu'un bouge dans mon champ de vision ?", tandis que l'ultrason répond à "à quelle distance exacte se trouve l'objet devant moi ?".

Cette différence philosophique va guider notre choix.

SLIDE 4 : DÉCISION TECHNIQUE - LE CAPTEUR PIR HC-SR501

Alors, quel capteur avons-nous choisi pour le projet Cerbère ? Le capteur PIR, modèle HC-SR501. Et ce choix repose sur une analyse multicritère rigoureuse.

Premier critère : le champ de vision.

Avec ses 120 degrés d'angle de détection, le PIR couvre un champ très large. Pour une porte d'entrée, c'est essentiel. Imaginez : quelqu'un peut arriver de face, mais aussi légèrement de côté, ou même en diagonale. Le PIR détectera toutes ces approches. À l'inverse, l'ultrason avec son cône de 15 degrés créerait des angles morts dangereux. Une personne pourrait littéralement contourner le capteur sans être détectée.

Deuxième critère : la consommation énergétique.

Le PIR est un capteur passif. Il ne fait qu'écouter le rayonnement infrarouge ambiant. Tant qu'il n'y a personne, il consomme moins de 100 microampères, c'est presque rien. C'est idéal si nous voulons alimenter le système sur batterie ou simplement être éco-responsables. L'ultrason, lui, doit émettre en permanence des impulsions sonores, ce qui consomme davantage.

Troisième critère : la pertinence fonctionnelle.

Pour une porte d'entrée, la vraie question est : "Y a-t-il quelqu'un qui approche ?" Pas "cette personne est-elle à 87 centimètres ou à 93 centimètres ?". La mesure de distance précise n'apporte aucune valeur ajoutée dans notre cas d'usage. Le PIR répond exactement à notre besoin : détection de présence, point.

Quatrième critère : la simplicité d'intégration.

Le PIR utilise une seule broche digitale sur l'Arduino. Il envoie un signal HIGH quand il détecte un mouvement, LOW sinon. C'est tout. Cela libère les ressources du microcontrôleur et les autres broches pour gérer le module RFID qui viendra dans la partie 2 du projet. L'ultrason nécessite deux broches et des calculs de temps plus complexes.

Maintenant, soyons honnêtes : le PIR n'est pas parfait.

Premier inconvénient : le calibrage physique.

Le module HC-SR501 possède deux petits potentiomètres à tournevis. L'un règle la sensibilité de détection, l'autre règle le temps de maintien du signal. Il faut les ajuster à la main, par essais et erreurs. C'est un processus manuel qui peut être fastidieux.

Deuxième inconvénient : le temps de chauffe.

Au démarrage, le capteur PIR nécessite entre 30 et 60 secondes pour se stabiliser. Pendant cette période, il peut donner des faux positifs aléatoires. Notre code Arduino devra donc ignorer cette phase d'initialisation.

Troisième inconvénient : la sensibilité thermique.

Si la porte d'entrée est exposée au soleil direct, surtout en été, le PIR risque de se déclencher tout seul à cause des variations de température. La solution ? Soit positionner le capteur à l'ombre, soit lui ajouter une petite "casquette" de protection, ou encore utiliser un boîtier opaque avec une fenêtre en plastique infrarouge transparent.

Malgré ces contraintes, le PIR reste le meilleur choix pour notre application.

SLIDE 5 : SYNTHÈSE ET BÉNÉFICES DE LA SOLUTION

En conclusion, le capteur PIR HC-SR501 s'impose comme la solution optimale pour le système Cerbère.

Récapitulons pourquoi cette solution est validée.

Elle répond parfaitement au cahier des charges d'une porte d'entrée sécurisée : large champ de détection, faible consommation, fiabilité suffisante avec les précautions de montage appropriées.

Le PIR joue le rôle de sentinelle passive.

Imaginez-le comme un gardien qui surveille en permanence l'approche de la porte, mais sans consommer d'énergie. Dès qu'une présence est détectée, il réveille le reste du système : le module RFID s'active, l'écran LCD s'allume, le système attend le badge. Puis, si personne n'est plus détecté, tout se remet en veille automatiquement. C'est une architecture intelligente et économe.

L'aspect économique est également un atout majeur.

Un module HC-SR501 coûte entre 3 et 5 euros. C'est dérisoire. Même pour un déploiement à plus grande échelle, disons 100 portes d'un bâtiment, le coût des capteurs reste négligeable par rapport au budget global. Et la large disponibilité de ce module sur le marché garantit qu'on ne sera jamais bloqué par des problèmes d'approvisionnement.

La simplicité d'intégration sur Arduino est un point fort.

Une seule broche digitale. Une ligne de code pour lire l'état. Les bibliothèques Arduino sont simples et robustes. Même un débutant peut réussir à faire fonctionner ce capteur en moins d'une heure. Cela libère notre temps et nos ressources pour nous concentrer sur la partie la plus complexe du projet : la gestion sécurisée des badges RFID.

Et justement, parlons de la suite.

Cette première partie a posé les fondations de notre système de détection. La Partie 2 du projet Cerbère abordera les capteurs RFID pour l'identification et le contrôle d'accès. Nous comparerons les modules RFID basse fréquence 125 kilohertz et haute fréquence 13,56 mégahertz, nous analyserons le protocole Mifare et les questions de sécurité cryptographique, et nous justifierons le choix du module RC522.

Le système Cerbère prend forme. Détection de présence : validé. Prochaine étape : identification sécurisée.

Je vous remercie pour votre attention. Y a-t-il des questions ?