PROJET CERBÈRE : DÉTECTION ET CONTRÔLE D'ACCÈS

Date : 16 Décembre 2025

Objet : Étude des capteurs de présence et RFID sur base Arduino Uno

## PARTIE 1 : CAPTEURS DE PRÉSENCE

### 1.1 Inventaire des capteurs compatibles Arduino Uno

Pour détecter une présence avec une Arduino Uno, nous disposons de quatre familles principales de capteurs :

- Capteur Infrarouge Passif (PIR) : Modèle standard (ex: HC-SR501). Détecte la chaleur en mouvement.

- Capteur à Ultrasons (Télémètre) : Modèle standard (ex: HC-SR04). Mesure la distance par écho sonore.

- Capteur Infrarouge Actif (Distance) : Modèle type Sharp (ex: GP2Y0A21). Mesure la distance par triangulation lumineuse.

- Capteur Radar / Micro-ondes (Doppler) : Modèle type RCWL-0516. Détecte le mouvement à travers les matériaux non métalliques.

### 1.2 Fonctionnement Physique et Caractéristiques

#### A. Le Capteur PIR (HC-SR501)

## Fiche 1 : Capteur de Présence PIR (HC-SR501)

| Caractéristique | Valeur / Description |
| --- | --- |
| Type | Infrarouge Passif (Pyroélectrique) |
| Tension d'alimentation | 4.5V à 20V DC |
| Sortie | Numérique (3.3V TTL High/Low) |
| Portée | Réglable de 3m à 7m environ |
| Angle de détection | < 120° (Cône) |
| Temps de maintien (Delay) | Réglable de 5s à 300s |
| Temps de blocage | 2.5s (après déclenchement) |
| Interface Arduino | 1 broche Digitale (Input) |
| Dimensions | 32mm x 24mm |

- Fonctionnement physique : Il mesure le rayonnement infrarouge (chaleur) émis par les corps. Il possède deux fentes derrière une lentille de Fresnel. Lorsqu'un corps chaud passe devant la première fente puis la seconde, cela crée une différence de potentiel électrique (effet pyroélectrique) qui déclenche le signal.

- Contraintes : Ne détecte que le mouvement (pas une personne immobile). Sensible aux courants d'air chaud ou au soleil direct.

- Possibilités : Très grand angle de détection (jusqu'à 120°), très faible consommation.

#### B. Le Capteur Ultrasons (HC-SR04)

| Caractéristique | Valeur / Description |
| --- | --- |
| Type | Sonar (Émission/Réception US) |
| Fréquence | 40 kHz |
| Tension d'alimentation | 5V DC |
| Portée | 2cm à 400cm |
| Précision | ~3mm |
| Angle de mesure | ~15° |
| Interface Arduino | 2 broches (Trig pour émettre, Echo pour recevoir) |

- Fonctionnement physique : Principe du sonar. L'émetteur envoie une onde sonore inaudible (40 kHz). L'onde rebondit sur l'obstacle et revient vers le récepteur. La distance est calculée via la formule : Distance=Temps×VitesseSon2.

- Contraintes : Nécessite une surface dure pour réfléchir le son. Sensible aux vêtements absorbants (laine). Angle de détection étroit (cône de 15°).

- Possibilités : Donne la distance précise (ex: personne à 50cm vs personne à 2m).

#### C. Le Capteur Radar Doppler (RCWL-0516)

| Caractéristique | Valeur / Description |
| --- | --- |
| Type | Micro-ondes (Effet Doppler) |
| Puce de traitement | RCWL-9196 |
| Fréquence d'émission | ~3.18 GHz |
| Tension d'alimentation | 4V à 28V DC |
| Sortie | Numérique (3.3V High/Low) |
| Portée | 5m à 9m environ |
| Angle de détection | 360° (Omnidirectionnel) |
| Consommation | ~3mA (très faible) |
| Interface Arduino | 1 broche Digitale (OUT) |

Particularité : Détecte les mouvements à travers les matériaux non métalliques (bois, plastique, murs fins). Insensible à la lumière et à la chaleur ambiante.

- Fonctionnement physique : Émet des ondes radio (micro-ondes). La fréquence de l'onde réfléchie change si l'objet bouge (Effet Doppler).

- Contraintes : Peut détecter à travers les murs ou les portes fines, ce qui peut causer des faux positifs si quelqu'un passe dans le couloir derrière.

- Possibilités : Détection à 360°, insensible à la température ou à la lumière.

### 1.3 Choix du capteur pour la porte d'entrée

Choix retenu : Le Capteur PIR (Modèle HC-SR501).

Justification des critères :

Pour une porte d'entrée, l'objectif est de savoir si "quelqu'un arrive".

- Le champ de vision : Le PIR voit large (cône large), ce qui permet de détecter une personne arrivant de côté, contrairement à l'ultrason qui est trop directif.

- La passivité : Il ne consomme presque rien tant que personne n'est là, idéal pour un système potentiellement sur batterie.

- La simplicité : Il renvoie un signal binaire (HIGH/LOW) à l'Arduino, libérant le processeur pour gérer le RFID.

Inconvénients et difficultés de mise en service :

- Temporisation : Le capteur possède des potentiomètres matériels qu'il faut régler physiquement (sensibilité et temps de maintien). Un mauvais réglage peut laisser la détection active trop longtemps.

- Temps de chauffe : À l'allumage, le PIR nécessite environ 30 à 60 secondes de calibration où il est instable. Le code Arduino doit ignorer cette période.

- Faux positifs : Si la porte est exposée au soleil direct ou au vent chaud, le capteur peut se déclencher seul. Il faut prévoir une "casquette" ou un positionnement à l'ombre.

## PARTIE 2 : CAPTEURS RFID (IDENTIFICATION)

### 2.1 Inventaire des capteurs RFID compatibles Arduino Uno

- RFID Basse Fréquence (LF - 125 kHz) : Module RDM6300. Utilisé pour les badges simples (anciens systèmes).

- RFID Haute Fréquence (HF - 13.56 MHz) : Module RC522 ou PN532. C'est le standard actuel (compatible Mifare, et parfois NFC).

- RFID Ultra Haute Fréquence (UHF) : Modules industriels longue portée (plus rares et chers pour Arduino).

### 2.2 Fonctionnement Physique et Caractéristiques

#### A. Le module RC522 (13.56 MHz)

| Caractéristique | Valeur / Description |
| --- | --- |
| Puce principale | NXP MFRC522 |
| Fréquence de travail | 13.56 MHz (Haute Fréquence) |
| Protocoles supportés | ISO/IEC 14443 A/MIFARE |
| Tension d'alimentation | 3.3V (Attention, ne pas mettre 5V) |
| Courant de fonctionnement | 13-26mA |
| Distance de lecture | 0 à 50mm (dépend de l'antenne et du badge) |
| Interface Arduino | SPI (SDA, SCK, MOSI, MISO) |
| Vitesse de transfert | Jusqu'à 10Mbit/s (SPI) |

Brochage typique Arduino Uno :

- SDA (SS) -> Pin 10

- SCK -> Pin 13

- MOSI -> Pin 11

- MISO -> Pin 12

- RST -> Pin 9

- Fonctionnement physique : Utilise l'induction électromagnétique. Le lecteur génère un champ magnétique via sa bobine. Lorsque le badge (passif) entre dans ce champ, son antenne capte l'énergie, alimente sa puce interne, et modifie le champ magnétique (modulation de charge) pour renvoyer son code unique (UID).

- Contraintes : Portée très courte (2 à 4 cm maximum). Ne fonctionne pas à travers le métal.

- Possibilités : Lecture et écriture de données dans le badge (pas seulement le numéro de série). Rapide.

#### B. Le module RDM6300 (125 kHz)

- Fonctionnement physique : Similaire (induction), mais à une fréquence plus basse.

- Contraintes : Débit de données très lent. Uniquement lecture (souvent). Antennes souvent grosses (bobines de cuivre).

- Possibilités : Traverse mieux certains matériaux que le 13.56 MHz.

### 2.3 Choix du capteur RFID pour la porte

Choix retenu : Le module RC522 (Mifare).

Justification des critères :

- Standardisation : C'est le module le plus documenté pour Arduino et Raspberry. Les bibliothèques sont robustes.

- Sécurité : Il permet non seulement de lire l'ID du badge, mais aussi de vérifier des clés de cryptage (Mifare Classic), ce qui est plus sûr que le simple 125kHz pour une porte d'entrée.

- Coût : Très faible coût pour le module et les badges.

Inconvénients et difficultés de mise en service :

- Câblage SPI : Ce module nécessite le protocole SPI (4 fils de données + alimentation + masse), ce qui monopolise beaucoup de broches sur l'Arduino Uno.

- Tension 3.3V : Le RC522 fonctionne en 3.3V logique. L'Arduino Uno fonctionne en 5V. Bien que cela fonctionne souvent en direct, il est techniquement recommandé d'utiliser des convertisseurs de niveau pour ne pas griller le module à long terme.

- Distance de lecture : L'utilisateur doit vraiment "coller" le badge contre le lecteur. Il faut prévoir un boîtier très fin (plastique) devant l'antenne.